附件3

运输途中冷处理操作程序

一、集装箱类型

集装箱须是自身（整体）制冷的运输集装箱，且具有能达到和保持所需温度的制冷设备。

二、记录仪类型

匈方须确保探针和温度记录仪满足以下条件：

1. 探针温度应在-3.0°C到+3.0°C之间，精确到±0.15°C；

2. 有足够数量的探针；

3. 能够记录并贮存处理过程的数据；

4. 能够每小时至少记录所有探针温度一次，且达到对探针温度所要求的精度；

5．打印出的温度记录，须对应每个探针记录相应时间、温度，并注明记录仪型号和集装箱号码。

三、探针校正

1．校正须用由匈方批准的标准温度计在碎冰和蒸馏水混合物中进行。

2．任何读数超出0°C±0.3°C的探针都必须更换。

3．须对每个集装箱出具一份由匈方签字确认的“果温探针校正记录”，正本须附在随货的植物检疫证书上。

4．水果运抵中国进境口岸时，中国海关将对果温探针进行校正检查。

四、温度探针安插

1．包装好的水果须在匈方监管下装入集装箱，包装箱堆放应松散，确保足够的气流空隙。

2．每个集装箱至少须安插3个果温温度探针，2个空间温度探针，具体位置为：

（1）1号果温探针安插在集装箱内所装水果首排顶层中央位置；

（2）2号果温探针安插在距集装箱门1.5米（40英尺集装箱）或1米（20英尺集装箱）的中央，并在所装货物高度一半的位置；

（3）3号果温探针安插在距集装箱门1.5米（40英尺集装箱）或1米（20英尺集装箱）的左侧，并在所装货物高度一半的位置；

（4）2个空间（环境）温度探针分别安插在集装箱的入风口和回风口处。

3．所有探针须在匈方的监督和指导下安插。

4．装箱前的水果需在冷藏室中存放（预冷）至果肉温度达4°C。

五、集装箱封识

1．装载水果的集装箱由匈方用编码的封条封识。

2．封条只能在中国进境口岸由中国海关官员开启。

六、温度记录及确认

1．运输途中冷处理可以在水果离开匈牙利口岸前开始，到达中国第一进境口岸之前或之后结束。

2．记录可以在任何时间启动，然而只有所有果温探针都达到指定温度时才开始计算处理时间。

3．船运公司应下载冷处理温度记录并在到达中国第一进境口岸时提交中国海关。

4．中国海关将审核冷处理记录是否符合有关处理要求，并根据探针校正结果，判定冷处理是否有效。

七、植物检疫证书

1．冷处理温度和开始时间、包装厂或冷处理设施名称或注册号码须在植物检疫证书中注明；备注“运输中”。

2．樱桃进境时，需向中国海关提供植物检疫证书、冷处理报告（附有冷处理温度记录）、果温探针校正记录。